TD caches

Le principe de localité.

Le principe de localité établit que les programmes accèdent à l'instant donné à une part limitée de leur espace d'adressage. Par analogie, lorsqu’un étudiant travaille dans une bibliothèque, il a besoin d’accéder à une quantité  très limité de livre à un instant donné.

Il y a deux types de localité :

localité temporelle (dans le temps) :

Si un élément est référencé, il aura tendance à être référencé de nouveau (le livre que j'ai ramené, il y a peu de temps va sûrement me resservir). C'est le cas des boucles, elles appellent plusieurs fois les mêmes instructions.

localité spatiale (dans l'espace) :

Si un élément est référencé, les éléments dont les adresses sont voisines auront tendance à être référencés bientôt (l'aspect séquentiel = accès à des tableaux).

La hiérarchie mémoire

La construction de la mémoire sous forme d'une hiérarchie à niveaux s'avère avantageuse, du fait des différences de coût et de temps d'accès. La mémoire la plus rapide est la plus proche du processeur, la mémoire la plus lente et la moins coûteuse étant placée à un niveau inférieur.

Les performances étant la raison principale de l'utilisation d'une hiérarchie de mémoires, la vitesse des succès (si la valeur demandée par le processeur est dans le niveau supérieur) et des défauts est importante.

Le coût d'un défaut est le temps nécessaire pour remplacer un bloc (élément d'information) du niveau supérieur au niveau inférieur. Puisque le nombre total de cycles passés dans un programme est la somme des cycles processeur et des cycles d'attente mémoire, le système mémoire a une influence significative sur le temps d'exécution du programme.

Alors que caches, mémoires virtuelle peuvent initialement sembler très différents, ils reposent sur les deux mêmes principes de localité et peuvent être compris en observant comment ils répondent aux quatre questions suivantes :

Où peut être placé un bloc ?

Comment  un bloc est-il trouvé ?

Quel bloc est remplacé lors d’un défaut ?

Comment sont traitées les écritures ?

Rappels sur le cache

Le cache (notre bureau) est le nom qui a été choisi pour représenter le niveau de la hiérarchie mémoire situé entre l'U.C. et la mémoire principale. Aujourd'hui, le terme est aussi utilisé pour faire référence à tout espace de stockage qui est géré dans le but de tirer parti de la localité des accès. Le cache le plus simple est le cache à correspondance direct avec bloc d'un mot.

Dans un tel cache, les succès comme les défauts sont simples, car un mot ne peut aller qu'à un seul emplacement et il y a une étiquette distincte pour chaque mot. La cohérence entre le cache et la mémoire (les valeurs contenues doivent être identiques) est conservée par la méthode de l'écriture simultanée. Pour tirer partie de la localité spatiale, un cache doit avoir une taille de bloc de plus d'un mot.

L'utilisation d'un bloc plus grand réduit le taux de défauts et améliore l’efficacité du cache en diminuant dans le cache l'espace de stockage pour les étiquettes par rapport à l'espace de stockage pour les données (l’étiquette est utilisée par plusieurs mots. Mais l'augmentation de la taille du bloc peut aussi augmenter le coût de défaut si l'on n'augmente pas le débit de la mémoire principale pour transférer les blocs de cache plus facilement  (technique d'entrelacement, ou mémoire plus large).

Où peut-on placer un bloc.

Dans un cache à correspondance directe, l'emplacement du bloc est donné par : numéro de bloc modulo nombre de blocs dans le cache. Dans un cache associatif, le placement peut être n'importe où.

# EXERCICES

## Ex 1

Remplir le contenu d’un cache de huit mots à correspondance directe (table 2) après les series de requettes suivante : 22,26,22,26,16,4,16,4,16,18,26,18. Le processeur demande des adresses sur 5 bits. On complétera tout d’abord, le tableau des actions à mener après chaque référence. Commenter l’efficacité du cache directe. Donner une serie de référence éfficace.

Table1 :

| Adresse de référence | adresse binaire | Succès ou défaut | Bloc du cache assigné |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |

Table 2 :

| Index | V | Etiquette | Donnée |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n |  |  |
|  | n |  |  |
|  | n |  |  |
|  | n |  |  |
|  | n |  |  |
|  | n |  |  |
|  | n |  |  |
|  | n |  |  |

## Ex 2

Donner le schéma du cache à correspondance directe correspondant au format de l’adresse suivant :

| étiquette | Index | adresse octet |
| --- | --- | --- |

31				8   7				2	1

## Ex 3

Donner le nombre de bits nécessaire à un cache de 2n mots.

## Ex 4

Donner le schéma d’un cache  qui contient 16K blocs avec un mot par bloc.

## Ex 5

Quel est le nombre total de bits requis pour un cache de 64 Ko de données (32 bits)?

## Ex 6

donner le schéma d’un cache à correspondance directe de 64 Ko utilisant des blocs de quatre mots (16 octets).

## Ex 7

Considérons un cache à 64 blocs et une taille de bloc de 16 octets. A quel numéro de bloc l’adresse en octets 1200 correspond-elle ?

## Ex 8

On dispose de Trois caches, chacun d’eux possédant quatre blocs de un mot. Un des caches est totalement associatif, le second est associatif par ensemble de deux blocs et le troisième est à correspondance directe. En supposant que la politique de remplacement est celle du bloc le moins récemment utilisé, déterminer le nombre de défauts pour chaque organisation de cache à partir de la séquence d’adresse de blocs suivante : 0,8,0,6,8.

## Ex 9

On considère pour les cinq exercices la même séquence de références à des adresses de mots : 1, 4, 8, 5 , 20, 17, 19, 56, 9, 9, 11, 4, 43, 5, 6, 9, 17. Il est demandé de détailler les contenus des caches après chaque défaut.

## Ex 10

En supposant un cache à correspondance directe initialement vide avec 16 blocs de un mot, déterminer si chaque référence de la liste conduit à un succès ou à un défaut et donner le contenu final du cache.

## Ex 11

Indiquer les succès, les défauts et le contenu final du cache pour un cache à correspondance directe avec des blocs de quatre mots et une taille totale de 16 mots.

Indiquer les succès, les défauts et le contenu final du cache pour un cache associatif par ensembles de deux blocs avec des blocs de un mot et une taille totale de 16 mots. On supposera une politique de remplacement LRU.

## Ex 12

Indiquer les succès, les défauts et le contenu final du cache pour un cache totalement associatif avec des blocs de un mot et une taille totale de 16 mots. On supposera une politique de remplacement LRU.

## Ex 13

Indiquer les succès, les défauts et le contenu final du cache pour un cache totalement associatif avec des blocs de quatre mots et une taille totale de 16 mots. On supposera une politique de remplacement LRU.

solution  1

| Adresse de référence | adresse binaire | Succès ou défaut | Bloc du cache assigné |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 10110 | d | 110 |
| 26 | 11010 | d | 010 |
| 22 | 10110 | s | 110 |
| 26 | 11010 | s | 010 |
| 16 | 10000 | d | 000 |
| 4 | 00100 | d | 100 |
| 16 | 10000 | s | 000 |
| 18 | 10010 | d | 010 |
| 26 | 11010 | d | 010 |
| 18 | 10010 | d | 010 |

| Index | V | Etiquette | Donnée |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | n |  |  |  |  |  |  |
| 001 | n |  |  |  |  |  |  |
| 010 | n |  |  |  |  |  |  |
| 011 | n |  |  |  |  |  |  |
| 100 | n |  |  |  |  |  |  |
| 101 | n |  |  |  |  |  |  |
| 110 | o | 10 | m(10110) |  |  |  |  |
| 111 | n |  |  |  |  |  |  |
| Index | V | Etiquette | Donnée |  |  |  |  |
| 000 | n |  |  |  |  |  |  |
| 001 | n |  |  |  |  |  |  |
| 010 | o | 11 | m(11010) |  |  |  |  |
| 011 | n |  |  |  |  |  |  |
| 100 | n |  |  |  |  |  |  |
| 101 | n |  |  |  |  |  |  |
| 110 | o | 10 | m(10110) |  |  |  |  |
| 111 | n |  |  |  |  |  |  |
| Index | V | Etiquette | Donnée |  |  |  |  |
| 000 | o | 10 | m(10000) |  |  |  |  |
| 001 | n |  |  |  |  |  |  |
| 010 | o | 11 | m(11010) |  |  |  |  |
| 011 | n |  |  |  |  |  |  |
| 100 | n |  |  |  |  |  |  |
| 101 | n |  |  |  |  |  |  |
| 110 | o | 10 | m(10110) |  |  |  |  |
| 111 | n |  |  |  |  |  |  |
| Index | V | Etiquette | Donnée |  |  |  |  |
| 000 | o | 10 | m(10000) |  |  |  |  |
| 001 | n |  |  |  |  |  |  |
| 010 | o | 11 | m(11010) |  |  |  |  |
| 011 | n |  |  |  |  |  |  |
| 100 | o | oo | m(oo100) |  |  |  |  |
| 101 | n |  |  |  |  |  |  |
| 110 | o | 10 | m(10110) |  |  |  |  |
| 111 | n |  |  |  |  |  |  |
| Index | V | Etiquette | Donnée |  |  |  |  |
| 000 | o | 10 | m(10000) |  |  |  |  |
| 001 | n |  |  |  |  |  |  |
| 010 | o | 10 | m(10010) |  |  |  |  |
| 011 | n |  |  |  |  |  |  |
| 100 | o | oo | m(oo100) |  |  |  |  |
| 101 | n |  |  |  |  |  |  |
| 110 | o | 10 | m(10110) |  |  |  |  |
| 111 | n |  |  |  |  |  |  |
| Index | V | Etiquette | Donnée |  |  |  |  |
| 000 | o | 10 | m(10000) |  |  |  |  |
| 001 | n |  |  |  |  |  |  |
| 010 | o | 11 | m(11010) |  |  |  |  |
| 011 | n |  |  |  |  |  |  |
| 100 | o | oo | m(oo100) |  |  |  |  |
| 101 | n |  |  |  |  |  |  |
| 110 | o | 10 | m(10110) |  |  |  |  |
| 111 | n |  |  |  |  |  |  |

| Index | V | Etiquette | Donnée |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | o | 10 | m(10000) |
| 001 | n |  |  |
| 010 | o | 10 | m(10010) |
| 011 | n |  |  |
| 100 | o | oo | m(oo100) |
| 101 | n |  |  |
| 110 | o | 10 | m(10110) |
| 111 | n |  |  |

solution  2

solution  3

nb bits=nb bits taille de l'adresse *nb bits taille données.

-> largueur du champ d'étiquette : 32-(n+2) {n=n bits pour l'indexe} et 2 bits pour adresser en octet.

-> nombre total de bits :

2n*(taille bloc+taille étiquette +taille de champ de validité)

= 2n*(32+32-n-2+1)

solution  4

Ceci signifie que l’index a 14 bits et que l’étiquette contient 16 bits.

solution  5

On sait que 64 Ko représente 16K mots, c’est à dire 214 mots. La taille totale du cache est donc de

214*(32+(32-1-2)+1)= 214*49=784Kbits

Soit presque 100ko pour un cache de 64Ko. Pour ce cache le nombre total de bits dans le cache est presque 1,5 fois plus important que ce qui est nécessaire pour le stockage des données uniquement.

solution  6

Le champ étiquette a 16 bits de large et le champ Index 12 bits, tandis qu’un champ de 2 bits (bits 3 -2) est utilisé pour indexer le bloc et sélectionner le mot à extraire du bloc en utilisant un multiplexeur 4 pour 1.

solution  7

Avec 16 octets par bloc, l’adresse en octets 1200 est l’adresse de bloc 1200/16=75 ce qui correspond au numéro de bloc de cache (75 modulo 64)=11.

Autre solution :

Par les adresses :

Chercher la valeur de l’adresse 1200 en binaire rechercher la valeur de l’index, (valeur aà parite du 4 bits).

solution  8

Voit livre.

# Performances avec un cache

## exercice

Supposons un taux de défauts de cache d’instruction pour gcc égal à 5% et un taux de défauts de cache de données de 10%.

Si une machine a un CPI de 4 sans aucune attente mémoire et si le coût est de 12 cycles pour tous les défauts, déterminer quel est le facteur d’accélération de la vitesse d’une machine disposant d’un cache parfait pour lequel il n’y aurait eu aucun défaut.

Fréquence des instructions MIPS

Solution

Le nb de cycles de défaut mémoire pour les instructions s’exprime en fonction du nombre NI :

Nb cycles défauts d’ins = NI * 5%* 12

La fréquence des lw et sw est de 33%

Le nb de cycles de défaut mémoire pour les réf de données

Nb cycles défauts de données = NI*33%*10%*12

Le nombre total de cycles d’attente

Nb =( .6+.4)*NI=1*NI

Rapport = NI*CPIattentes*cycle H / NI*CPIparfait*cycle H= 5/4

## Exercice

On suppose que l’on augmente les performances de la machine en doublant sa fréquence d’horloge. Étant donné qu’il est peu probable que la vitesse de la mémoire principale change, on suppose que le temps absolu de traitement de défaut reste le même.

De combien la machine sera-t-elle plus rapide avec l’horloge plus rapide ?

1 _ si parfait

2_ avec la hiérarchie

Solution

Le nouveau coût de défaut sera deux fois plus rapide, soit 24 cycles.

Nb total de cycles défauts par instruction = 5%*24 + 33%*(10%*24)=2

Ceci signifie que la machine avec défauts la plus rapide aura un CPI de 4+2=6, comparé à 5 avec la machine plus lente.

Rapport des perf = NI*CPI*Cycle/NI*CPI*(Cycle/2)=5/(6*1/2)=5/3

Conclusion la machine avec l’horloge plus rapide est 1,67 fois plus rapide et non 2 fois en l’absence de cache.