TD : les instructions

# Les opérations du matériel

## Exercice

Quel est le code assembleur MIPS compilé pour l'expressions C ci-dessous ?

f=(g+h)-(i+j);

Les variables f, g, h, i et j peuvent être assignées aux registres $16 à $20.

(C’est au compilateur que revient cette tâche délicate.)

add $8,$17,$18		#Registre $8 contient g+h

add $9,$19,$20		#Registre $9 contient i+j

sub $16,$8,$9		# f reçoit $8-$9, ou (g+h)-(i+j)

# Les opérandes du matériel

## Exercice

Quel est le code assembleur MIPS pour l'expression C ci-dessous ?

T[i]=h+T[i] ;

T est un tableau d’entiers

On suppose que les variables g et h sont dans $17 et $18,

$19 contienne la valeur i, et que le tableau débute à l’adresse Tstart

L'expression d'affectation C devient

muli $19,$19,4	#i=i*4

lw $8,Tstart($19)	#reg temporaire $8 reçoit T[i]

add $8,$18,$8		#reg temporaire $8 reçoit h+T[i]

sw $8,Tstart($19)	#on recopie h+T[i]dans T[i]

# Des instructions pour prendre des décisions

## Exercice

Traduire en langage MIPS assembleur l'expression C suivante.

if (i==j)

f=g+h;

else

f=g-h;

si f,g,h,i et j correspondent aux registres $16 à $20

bne $19,$20,Else		#aller en Else si i≠j

add $16,$17,$18		#f=g+h (sauté si i≠j)

j Exit				#aller en Exit (jump)

Else:	sub $16,$17,$18		#f=g-h (sauté si i=j)

Exit:

## Exercice

Traduire l'expression C suivante en langage assembleur MIPS.

While (stock[i]==k)

i=i+j;

si i, j et k correspondent aux registres $19 à $21, le tableau stock débute à Sstart et le registre $10 contient la valeur 4.

loop :	mult $9,$19,$10		#reg temporaire $9=i*4

lw $8,Sstart($9)		#reg temporaire $8=stock[i]

bne $8,$21,Exit		#aller en Exit si stock[i]≠k

add $19,$19,$20		#i=i+j

j Loop				#aller en Loop

Exit:

# La représentation des instructions dans l'ordinateur

## Exercice

Quel est le code machine MIPS pour ces trois instructions ?

lw $8,Tstart($19)	#reg temporaire $8 reçoit T[i]

add $8,$18,$8		#reg temporaire $8 reçoit h+T[i]

sw $8,Tstart($19)	#on recopie h+T[i]dans T[i]

Représentons les instructions avec les nombres décimaux.

| op | rs | rt | rd | decval | adresse/fonct |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 19 | 8 | 1200 |  |  |
| 0 | 18 | 8 | 8 | 0 | 32 |
| 43 | 19 | 8 | 1200 |  |  |

|  | op | Rs | rt | rd | decval | adresse/fonct |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8000 | 100011 | 10011 | 010000 | 0000 0100 1011 0000 |  |  |
| 8004 | 000000 | 10010 | 01000 | 01000 | 00000 | 100000 |
| 8008 | 101011 | 10011 | 01000 | 0000 0100 1011 0000 |  |  |

## Exercice

Donner le code machine pour le code assembleur suivant

loop :	mult $9,$19,$10	#reg temporaire $9=i*4

lw $8,Sstart($9)		#reg temporaire $8=stock[i]

bne $8,$21,Exit		#aller en Exit si stock[i]≠k

add $19,$19,$20		#i=i+j

j Loop				#aller en Loop

Exit:

Les instructions assemblées et leurs adresses

| 80000 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80004 | 35 | 9 | 8 | 1000 |  |  |
| 80008 | 5 | 8 | 21 | 8 |  |  |
| 80012 | 0 | 19 | 20 | 19 | 0 | 32 |
| 80016 | 2 | 80000 |  |  |  |  |
| 80020 |  |  |  |  |  |  |

# Un exemple complet

Rappels

Pour traduire du C en assembleur :

- Allouer des registres aux variables du programme.

- Produire du code pour le corps de la procédure.

- Préserver les registres à travers l’appel de la procédure

Convention MIPS :

pour le passage de paramètres sont utilisés $4 à $7

## Exercice

Donner le code pour la procédure suivante

change(int v[], int k){

int temp;

temp = v[k];

v[k]=v[k+1];

v[k+1]=temp;

}

Les paramètres v et k sont alloués à $4 et $5,une variable temp en $15 et $2 contient la base du tableau

NB : les adresses de mots contigus différent de 4 et non de 1

Le corps de la procédure modifie les registres $2, $15 et $16

addi $29,$29,-12	#on ajuste la tête de pile

sw $2,0($29)		#range $2 au sommet

sw $15,4($29)		#range $15 au sommet

sw $16,8($29)		#range $16 au sommet

muli $2,$5,4		#reg $2=k*4

add $2,$4,$2		#reg $2=v+(k*4)

#reg $2 a l’adresse de v[k]

lw $15,0($2)		#reg $15 (temp)=v[k]

lw $16,4($2)		#reg $16=v[k+1] ; fait référence à

#l’élément suivant de v

sw $16,0($2)		#v[k]=registre $16

sw $15,4($2)		#v[k+1]=registre $15 (temp)

lw $2,0($29)		#restitue $2 du sommet

lw $15,4($29)		#restitue $15 du sommet

lw $16,8($29)		#restitue $16 du sommet

addi $29,$29,12	# restitue la tête de pile

jr $31			# retour à la procédure appelante

## donner le code

For (i=0; i<1000 ; i++)

C[i]=A[i]+B[i];

Supposons que les adresses des variables soient :

24000-27996 		vecteur A

28000-31996 		vecteur B

32000-35996 		vecteur C

36000 			constante 0

36004 			constante 3996

8000 	lw $1,36000($0) 		*charger 0 dans r1

8004 	lw $2,36004($0) 		*charger 3996 dans r2

8008 	lw $3,24000($1) 		*charger A[i] dans r3

8012 	lw $4,28000($1) 		*charger B[i] dans r4

8016 	add $3,$3,$4 			*ajouter [r4] à [r3]

8020 	sw $3,32000($1)		*ranger [r3] dans C[i]

8024 	beq $1,$2,8036 		*si [r1]=[r2] sauter en 8036

8028 	addi $1,$1,4 			*incrémenter r1

8032 	j 8008 				* sauter en 8008

8036

## exercice

Voici un programme assembleur.

| 1 |  | Add $19,$0,$0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tstfor1: | Slt $8,$19,$20 | # $8=0 si $19>=$20 |
| 3 |  | Beq $8,$0,Exit1 |  |
| 4 |  | Addi $17,$19,-1 |  |
| 5 | Tstfor2: | Slti $8,$17,0 | # $8=1 si $17<0 |
| 6 |  | Bne $8,$0,Exit2 |  |
| 7 |  | Muli $15,$17,4 |  |
| 8 |  | Add $16,$18,$15 |  |
| 9 |  | Lw $24,0($16) |  |
| 10 |  | Lw $25,4($16) |  |
| 11 |  | Slt $8,$25,$24 |  |
| 12 |  | Beq $8,$0,Exit2 |  |
| 13 |  | Move $4,$18 | # Copie paramètre $18 dans $4 |
| 14 |  | Move $5,$17 | # Copie paramètre $17 dans $5 |
| 15 |  | Jal Change |  |
| 16 |  | Addi $17,$17,-1 |  |
| 17 |  | J Tstfor2 |  |
| 18 | Exit2 | Addi $19,$19,1 |  |
| 19 |  | J Tstfor1 |  |
| 20 | Exit1 |  |  |

Le code de la procédure consiste en combien de boucles ?

A quoi correspondent les lignes de code 13 et 14 ?

Que fait l’instruction Jal ?

Donner le code C correspondant.

| 1 | Addiu $29,$29,-32 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Sw $31,20($29) |  |
| 3 | Sw $4,32($29) |  |
| 4 | Sw $5,36($29) |  |
| 5 | Sw $0,24($29) |  |
| 6 | Sw $0,28($29) |  |
| 7 | Lw $14,28($29) |  |
| 8 | Lw $24,24($29) |  |
| 9 | Multu $14,$14 | Unsigned mult |
| 10 | Addiu $8,$14,1 | Immediat unsigned |
| 11 | Slti $1,$8,101 | Set less than |
| 12 | Sw $8,28($29) |  |
| 13 | Mflo $15 | Move from lo |
| 14 | Addu $25,$24,$15 |  |
| 15 | Bne $1,$0,-9 |  |
| 16 | Sw $25,24($29) |  |
| 17 | Lui $4,4096 | Load upper immed |
| 18 | Lw $5,24($29) |  |
| 19 | Jal 1048812 |  |
| 20 | Addiu $4,$4,1072 |  |
| 21 | Lw $31,20($29) |  |
| 22 | Addiu $29,$29,32 |  |
| 23 | Jr $31 |  |
| 24 | Move $2,$0 |  |

#include <stdio.h>

int

main (int argc, char *argv[])

{

int I,

int sum=0;

for (I=0; I<=100;I=I+1)

sum=sum+I

printf (“the sum from 0 to 100 is %d\n”, sum);

}

## Exercice

Soit le code C suivant

Sort (int v[], int n){

Int I,J

For (I=0; I<n;I=I+1){

For (J=I-1;J>=0 && v[J]>v[J+1];J=J-1){

Swap(v,J);

}

}

Donner le code assembleur correspondant.